| 煮沸消毒器参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加热温度 | ≥90℃热水消毒 |
| 2 | 加热时间 | 从进水至加热到90℃以上≤30min |
| 3 | ※最大装载量 | 1个器械篮框，篮筐配置防烫伤硅胶保护套 |
| 4 | 舱体尺寸 | ≥550*350*260 |
| 5 | 设备净重 | ≥30kg |
| 6 | 消毒温度 | 90℃～100℃可调 |
| 7 | 加热方式： | 电加热 ≤9.5kw 循环加热方式，温度均匀性在±1℃以内。 |
| 8 | 耗水量 | ≥40L |
| 9 | 清洗舱容积 | ≥50L |
| ※10 | 材质要求 | 主体：≥2.0mm厚304L不锈钢拉丝板。顶盖采用可透视耐高温防爆玻璃； |
| 11 | 密封门要求 | 304L不锈钢，手动开门 |
| ※12 | 管路系统 | 进排水电磁阀要求国内一线品牌； |
| ※13 | 控制方式 | 电压可控范围：100-240VAC；独立的电源滤波器；触摸按键操作；具有一键启动功能。 |
| 14 | 界面显示 | 自带点阵液晶显示屏；具有信息报警显示功能。 |
| 15 | 温度指示器 | 具有数字式温度控制方式。 |
| ※16 | 安全保护 | 具有水位低保护和加热管防干烧保护功能。 |
| 17 | 资质 | 提供二类医疗器械注册证 |